附件1

高校实验室安全分级表

| 安全级别 | 分级依据 |
| --- | --- |
| Ⅰ级实验室（重大风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： （1）实验原料或产物含剧毒化学成分； （2）使用剧毒化学品； （3）存储第一类易制毒品、第一类精神药品； （4）存储易燃易爆化学品总量大于50kg或50L； （5）存储有毒、易燃气体总量≥6瓶； （6）生物安全BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4实验室； （7）使用I、II类射线设备； （8）使用放射性同位素、放射源、核材料； （9）使用机电类特种设备； （10）使用超高压等第三类压力容器； （11）使用强磁、强电设备； （12）使用4、3R、3B类激光设备； （13）使用富氧涉爆实验室自制设备； （14）按照《高校实验室安全风险评价表》评分达到100分的实验室 |
| Ⅱ级实验室（高风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： （1）存储第二类精神药品； （2）存储易燃易爆化学品总量为20～50kg或20～50L； （3）存储有毒、易燃气体总量为3～6（不含）瓶； （4）生物安全BSL-2、ABSL-2实验室； （5）使用第一类、第二类压力容器； （6）按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[75,100)范围的实验室 |
| Ⅲ级实验室（中风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： （1）存储第二/三类易制毒品； （2）生物安全BSL-1、ABSL-1实验室； （3）基础设备老化； （4）按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[25,75)范围的实验室 |
| Ⅳ级实验室（低风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： （1）不涉及重要危险源的实验室； （2）主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验室； （3）按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[0,25)范围的实验室 |